BERITA ACARA TEGURAN KERUSAKAN AIS DAN GPS

Dengan ini menerangkan bahwa crew kapal mendapat teguran terkait kerusakan AIS (Automatic identity system) milik KM Kendhaga Nusantara 5 yang terjadi sejak kapal keluar Alur Pelayaran Barat Surabaya hingga selama berlayar di voyage 02 tahun 2026. Teguran tersebut disampaikan oleh Pandu Surabaya, VTS surabaya, Kepanduan karang jamuang, VTS Benoa (laporan dari kapal asing yang crossing di seputaran TSS selat Lombok.

Pada hari senin, tanggal 18 mei 2026 telah dilakukan pengecekan AIS oleh teknisi dari CV.Navigasi Elektronik Surabaya, rincian sebagai berikut ;

- Setelah dilakukan pengecekan, diketahui bahwa AIS dan GPS tersambung dalam 1 (satu) kable antenna, hal ini menyebabkan kerusakan pada kedua unit alat navigasi tersebut karena aliran voltase yang tidak sesuai.

- Rincian kerusakan pada AIS merk KODEN (KAT-100), yaitu;

  - Display gosong (perbaikan display)

  - Perbaikan modulator AIS (perbaikan main board unit, main receiver, transmitter modul)

  - Inverter rusak (perbaikan inveter dc to dc)

- Rincian kerusakan pada GPS merk GP-39 , yaitu;

- Antenna tidak ada, saat dipasang AIS pinjaman dari teknisi, GPS error karena voltase yg tidak sesuai (pengadaan antenna baru )

Demikian berita acara  ini dibuat untuk di ketahui bersama dan digunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 19 mei  2026

Yang mengetahui, 	   Yang membuat,

Efendi Setiawan	                                                                                            Lis Komaria

Nakhoda                                                                                                        Mualim II